# Decodificador Binario a Decimal

Estilo de desarrollo: Estructural, funcional y flujo de datos

## ¿Qué es lo que hará la arquitectura?

La entidad principal tiene como mision convertir una entrada binaria de 8 bits en su equivalente entendible para nosotros los humanos, en otras palabras, convertir un numero binario a numero decimal.

Nombre de la entidad: dec_ctrl_bin2dec7seg

Fig. 1 Entidad principal: dec_ctrl_bin2dec7seg

## Desarrollo

### Arquitectura planteada

Para llevar a cabo el proceso deseado se implementó la siguiente arquitectura

Fig. 2 Arquitectura interna de la Entidad principal

### Identificación de los componentes

| No. de dispositivo | Nombre de la entidad |
| --- | --- |
| U0 | conv_b2d |
| U1 | mux_3_to_1_4b |
| U2 | decod_bcd2seg7 |
| U3 | base_time |
| U4 | reg_ser_par_3b |
| U5 | conv_b2sel |
| U6 | Starter reg_n_bits comp_n_bits adder_nbits |

Para ver las descripciones completas: Link

### Entradas, señales y salidas de la arquitectura

| Entradas | Señales | Salidas |
| --- | --- | --- |
| BIN (7 downto 0) clk ena rst | Señales de 1 bit bt_s st_s start_s Señales de 2 bits SEL_s Señales de 4 bits conv_U conv_D conv_C Ys | SEG (6 downto 0) DISP_U DISP_D DISP_C |

## Comportamiento de las entidades usadas

U0: conv_b2d

Es la entidad de mayor impotancia dentro de la arquitectura, por medio de un algoritmo se encarga de convertir una entrada binaria de 8 bits a un numero decimal de 3 digitos.

Fig. 3 Algoritmo conv_b2d

### Esquemático de conexiones fisicas

Fig. 4 Esquemático

### Asignación de pines a entradas y salidas en la placa de desarrollo

Conexiones Displays	SEG

| Vector | Segmento | PIN | Color |
| --- | --- | --- | --- |
| Seg(0) | A | 70 | Morado |
| Seg(1) | B | 71 | Azul |
| Seg(2) | C | 72 | Verde |
| Seg(3) | D | 73 | Amarillo |
| Seg(4) | E | 74 | Naranja |
| Seg(5) | F | 75 | Rojo |
| Seg(6) | G | 76 | Café |

Conexiones para los transistores

| Vector | PIN |
| --- | --- |
| DISP_U | 3 |
| DISP_D | 2 |
| DISP_C | 1 |

Conexiones para los Deep Switch	BIN

| Vector | PIN | Color |
| --- | --- | --- |
| BIN(0) | 41 | Gris |
| BIN(1) | 40 | Blanco |
| BIN(2) | 39 | Negro |
| BIN(3) | 38 | Café/dorado |
| BIN(4) | 37 | Rojo |
| BIN(5) | 36 | Naranja |
| BIN(6) | 35 | Amarillo |
| BIN(7) | 34 | Verde |

Conexiones para ena y rst

| Conexión | PIN |
| --- | --- |
| ena | 30 |
| Rst | 33 |

## Evidencia fotográfica

Circuito en físico con placa de desarrollo

Fig. 5 Binario: 10001

Fig. 6 Binario: 11011

Fig. 7 Binario: 1001

Fig. 8 Binario: 1

Fig. 9 Binario: 1010101

Fig. 10 Binario: 11111111